Pflastersteine aus Beton System Packsteen Keops+ verschiebesicher 
mit Minifase, hergestellt nach DIN EN 1338 -DI-, zweischichtig Vorsatzbeton
mit Basalt-Edelsplitt, auf Pflasterbettung gemäß DIN 4226 T1,

Korngrösse 2/5 verlegen, Fugen vollständig verfüllen und mit geeignetem Rüttler abrütteln.
Die DIN 18318, die ZTVPflaster-StB 06, die Broschüre „Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG und die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

Einbauort:

System:

Packsteen mit Verschiebesicherung Keops+
Steintyp:

Beton Pflasterstein 

Steinhöhe:

10 cm 

Farbe:


_______________________



(grau, anthrazit, ziegelrot – andere Farben auf Anfrage)
Rastermaß:

16 x 24 cm 

Lieferant:

W.Siemsen GmbH u. Co.KG




Noorstraße 17



24340 Eckernförde




Tel:  04351/715 01




Fax: 04351/715 150





............


.............


............

